Указания по сборке тумбы для обуви Элана (4.50т, 4.60т, 4.70т, 4.80т,4.90т,3.50т, 3.60т, 3.70т, 3.80т, 3.90т, 2.50т, 2.60т, 2.70т, 2.80т, 2.90т).

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент:  крестовая отвертка, молоток.

Отверстие для крепления к стене

Рис. 1 	Сборка корпуса тумбы

Комплектность поставки

1

| Обозначение на схеме | наименование | Кол-во Шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | крышка | 1 |
| 2 | боковая стенка | 2 |
| 3 | царга, цоколь | Согласно модели 3-4 |
| 4 | фасад | Согласно модели 2-4 |
| 5 | Вкладыш большой | Согласно модели 4-8 |
| 6 | Вкладыш малый | Согласно модели 2-4 |
| 7 | ДВП (задняя стенка) | Согласно модели |

2

2

3

Сборка

- Установите фурнитуру на боковые стенки 2 рис.1.

- Соберите корпус тумбы.

- Выставив диагональ тумбы прибейте заднюю стенку (толевым гвоздем с шагом 10 сантиметров).

Рис. 2	Сборка механизма обувницы.

4

5

- Соберите механизм обувницы  рис. 2.

а.	Скрутите механизм обувницы с малым вкладышем 6 шурупом 3,5х30.

б.	Прикрутите фасад  4  шурупом 4х16 к механизму обувницы .

в.	Прикрутите вкладыш большой  5  шурупом 3,5х30 к механизму обувницы с тыльной стороны.

6

Рис. 3	Крепление механизма обувницы к тумбе

- Вставьте  собранный механизм обувницы в корпус тумбы установите втулки   Б   и зафиксируйте их евровинтом.

- Прикрутите вкладыш большой  5  шурупам 3,5х30 к механизму по центру.

- Прикрутите ручку к фасаду  4  шурупам  4х45.

- Вкрутите регулируемый подпятник.

- При необходимости подрежьте плинтус или бок тумбы для плотного прилегания тумбы к стене, закрепите тумбу к стене шурупом 4х45 (входит в комплектацию).

Фурнитура, метизы (кол-во согласно модели)

| Обозначение на схеме | Наименование |
| --- | --- |
|  | Эксцентрик А |
|  | Эксцентрик Б |
|  | шкант |
|  | стопор |
|  | Втулка А |
|  | втулка Б |
|  | Регулируемый подпятник |
|  | евровинт |
|  | шуруп 4х16 |
|  | шуруп 3,5х30 |
|  | шуруп 4х45 |
|  | гвоздь толевый |
|  | ручка р-р 128 |
|  | Обувница двухсекционная |
|  | Дюбель гвоздь диаметр 6мм |

7

ВНИМАНИЕ!:
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения,  связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.